УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации муниципального образования

Арсеньевский район

Тульской области

от ___________ №________

м.п.

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Муниципального образования Астаповское

Арсеньевского района Тульской области

НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2039 годы

разработано:

ООО «Центр территориального Развития»

________________

м.п.

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1 Анализ положения муниципального образования Астаповское в структуре пространственной организации Российской Федерации | 6 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 7 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 11 |
| 1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 12 |
| 1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 20 |
| 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 20 |
| 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 22 |
| 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 22 |
| - 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 22 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 22 |
| 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования Астаповское | 24 |
| 1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Астаповское | 24 |
| 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 26 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования Астаповское | 27 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 27 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса муниципального образования Астаповское, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 29 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 29 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети | 31 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | 32 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения | 33 |
| 2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения | 34 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 35 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 36 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 39 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 40 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 42 |

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСТАПОВСКОЕ АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Астаповское Арсеньевского района Тульской области на 2018-2039 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация муниципального образования Арсеньевский район Тульской области (далее - Администрация) Тульская область, п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «Центр территориального развития» Г. Ставрополь, ул. Заводская 11 |
| Цели Программы | - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; - улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Астаповское. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Производство работ по ремонту и содержанию улично- дорожной сети поселения, в том числе: 1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения; 1.2. Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2039 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2018-2039 годах составит 111100,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 5000,05 тыс. руб.; 2019 – 5000,05 тыс. руб.; 2020 – 5000,05 тыс. руб.; 2021-2039 –90900,00 тыс. руб.; из них: федеральный бюджет – отсутствует; областной бюджет – отсутствует; местный бюджет – 111100,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения муниципального образования Астаповское в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

МО Астаповское находится в Российской Федерации, Тульской области, в Арсеньевском районе.

Тульская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимая северо-восточную часть Среднерусской возвышенности (высоты до 293 м), в пределах степной и лесостепной зон. Протяженность территории области с севера на юг - 200 км, с запада на восток - 190 км.

Административно. Тульская область граничит: на севере и северо-востоке с Московской, на востоке - с Рязанской, на юго-востоке и юге с Липецкой, на юге и юго-западе с Орловской, на западе и северо-западе с Калужской областями.

Территория области составляет 120374 км².

Расстояние от центра Тулы до центра Москвы 185 км.

Административный центр – город Тула.

Административное деление области включает семь городских округов, девятнадцать муниципальных районов, двадцать три городских поселений, пятьдесят четыре сельских поселений.

Арсеньевский район расположен на юго-западе Тульской области. Район граничит: с Белёвским, Одоевским, Плавским и Чернским районами Тульской области, с Болховским районом Орловской области.

Территория района занимает 1096 км2. Конфигурация района сильно изрезана, повышается с запада на восток.

Административным центром района является МО р.п. Арсеньево.

Население Арсеньевского района Тульской области, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на начало 2014 года, составляло 10082 человек.

Общая площадь территории по данным обмера опорного плана МО Астаповское – 66860 га, административный центр – деревня Астапово.

МО Астаповское граничит: с Одаевский район Тульской области на севере, с Белевский район Тульской области на северо-западе, с МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области на западе, с Чернский район Тульской области на юге, юго-востоке, с Плавский район Тульской области на востоке.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Население

Демография муниципального образования Астаповское за последние 5 лет:

Таблица 1 – Демография

| Поселения муниципального образования | Численность населения на 2014 г., чел. | Численность населения на 2015 г., чел. | Численность населения на 2016 г., чел. | Численность населения на 2017г., чел. | Численность населения на 2018 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Астаповское | 3584 | 3593 | 3551 | 3560 | 3560 |

По прогнозам не ожидается увеличение численности населения. На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.

- Градо – экономическая характеристика территории муниципального образования

Необходимым условием жизнеспособности и расширенного воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития является наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении.

Создание экономического механизма саморазвития муниципального образования, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы.

Основным видом деятельности в МО Астаповское является сельское хозяйство.

Климатические условия территории поселения позволяют заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Для увеличения роста производства растениеводческой продукции необходимо осуществлять поддержку элитного семеноводства, повышения плодородия почв, расширения посевов озимых культур и т.п.

Животноводство и растениеводство поселения представлено также личными подсобными хозяйствами граждан.

Основными направлениями развития мясомолочного животноводства являются совершенствование селекционно-племенной работы, улучшение работы ветеринарной службы, укрепление кормовой базы.

Прогноз развития сельского хозяйства должен быть направлен на обеспечение продовольственной безопасности по основным продуктам питания, повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создания благоприятных условий для развития предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства МО Астаповское (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Значительное влияние на сохранение сельского хозяйства и производственного потенциала оказывает государственная поддержка. Среди основных задач Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; поддержка малых форм хозяйствования; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; повышение качества жизни сельского населения; создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и др.

Жилой фонд

Жилая зона МО Астаповское включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Существующая планировочная структура территории МО Астаповское представлена сеткой улиц разной ширины, которая образует в основном прямоугольные кварталы различной площади.

- Таблица 2

| Наименование | Единица измерения | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | Тыс.м2 общей площади | 109,5 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2 общей площади на 1 жителя | 30,8 |

- Транспортная инфраструктура

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории муниципального образования Астаповское Арсеньевского района осуществляются автомобильным транспортом.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

По территории МО Астаповское проходят коридоры ЛЭП, отводов от газопроводов, автомобильных дорог и прочие объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Общая площадь зон транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры по результатам обмера опорного плана составляет около 6,8 га.

Оценка транспортного спроса

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению поселения необходимыми ресурсами.

На момент разработки Программы общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы муниципального образования Астаповское является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи муниципального образования Астаповское с другими регионами осуществляются одним видом транспорта - автомобильным.

Автомобильный транспорт

Автомобилизация муниципального образования Астаповское (202 единицы/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено наличием междугороднего автобусного сообщения.

Через территорию муниципального образования Астаповское проходят следующие маршруты:

- Арсеньево- Луч – Восток;

- Арсеньево- Луч – Восток- Ясенки;

- Арсеньево – Ясенки;

- Арсеньево – Литвиново – Красное;

- Арсеньево – Меркулово – Красное – Боброво.

Существующие рейсы удовлетворяют потребностям населения в передвижении.

Железнодорожный транспорт – На территории муниципального образования Астаповское железнодорожный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению железнодорожным транспортом не планируется.

Водный транспорт – На территории муниципального образования Астаповское водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в муниципальном образовании Астаповское не осуществляются.

  - Характеристика сети дорог муниципального образования Астаповское, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Таблица 3

| Наименование дорог/улиц | Тип покрытия | Наличие ПОДД | Протяженность дорог(м)/значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местного | регионального | федерального |
| д. Астапово, ул. Садовая | Асфальт | - | 893 |  |  |
| д. Ясенки, ул. Приозерная | Асфальт | - | 246 |  |  |
| д.Ясенки, ул. Центральная. | Асфальт | - | 533 |  |  |
| д. Сычевка, ул. Полевая | Гравий | - | 351 |  |  |

| д. Сычевка, ул. Молодежная | Гравий | - | 293 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Первомайский, ул. Коттеджи | Асфальт | - | 198 |  |  |
| п. Первомайский, ул. Центральная, | Асфальт | - | 607 |  |  |
| п. Первомайский, ул. Новая | Асфальт | - | 695 |  |  |
| с. Мокрое, ул.Новая | Асфальт | - | 650 |  |  |
| п. Октябрьский, ул. Молодежная | Асфальт | - | 239 |  |  |
| п. Октябрьский, ул. Центральная | Асфальт | - | 157 |  |  |
| п. Октябрьский, ул. Мира | Асфальт | - | 306 |  |  |
| п. Октябрьский, ул. Октябрьская | Асфальт | - | 165 |  |  |
| д. Боброво, ул. Центральная | Асфальт | - | 500 |  |  |
| д. Боброво, ул. Молодежная | Асфальт | - | 500 |  |  |
| д. Боброво, ул. Школьная | Асфальт | - | 420 |  |  |
| от дороги Арсеньево-Литвиново до д. Прилепы | Гравий | - | 180 |  |  |
| с. Варварино, ул. Центральная | Асфальт | - | 2235 |  |  |
| с. Варварино, ул. Новая | Асфальт | - | 221 |  |  |
| с. Варварино, ул. Полевая | Асфальт | - | 175 |  |  |

| п. Иста, ул. Молодежная | Асфальт | - | 425 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Иста, ул. Садовая | Асфальт | - | 535 |  |  |
| п. Иста, ул. Центральная | Асфальт | - | 560 |  |  |
| с. Меркулово, ул. Центральная | Асфальт | - | 2055 |  |  |
| с. Меркулово, ул. Школьная | Асфальт | - | 530 |  |  |
| с. Меркулово, ул. Садовая | Асфальт | - | 601 |  |  |
| п. Буревестник, ул. Молодежная | Асфальт | - | 710 |  |  |
| д. Рахлеево, ул. Трудовая | Асфальт | - | 348 |  |  |
| д. Рахлеево, ул. Молодежная | Асфальт | - | 483 |  |  |
| д. Рахлеево, ул. Центральная | Грунт | - | 407 |  |  |
| Автомобильная дорога Арсеньево-Горбачево | Асфальт | - |  | 20900 |  |
| Автомобильная дорога Арсеньево-Литвиново | Асфальт | - |  | 18312 |  |
| Автомобильная дорога Арсеньево-Астапово от автомобильной дороги Щекино-Одоев-Арсеньево | Асфальт | - |  | 4160 |  |

| Автомобильная дорога Арсеньево-хлебоприемный пункт от автомобильной дороги Арсеньево-Литвиново | Асфальт | - |  | 966 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоподъезд к населенному пункту Рахлеево от автомобильной дороги Арсеньево-Араны | Асфальт | - |  | 4360 |  |
| Автоподъезд к пионерскому лагерю "Зорька" от автомобильной дороги Арсеньево-Араны | Асфальт | - |  | 2056 |  |
| Автоподъезд к населенному пункту Октябрьский от автомобильной дороги Арсеньево-Горбачево | Асфальт | - |  | 6998 |  |
| Автоподъезд к населенному пункту Мокрое через Первомайский от автомобильной дороги Арсеньево-Горбачево | Асфальт | - |  | 5352 |  |
| Автоподъезд к населенному пункту Ясенки от автомобильной дороги Арсеньево-Горбачево | Асфальт | - |  | 4650 |  |

| Автоподъезд к населенному пункту Иста от автомобильной дороги Арсеньево-Литвиново | Асфальт | - |  | 1059 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоподъезд к населенному пункту Боброво от автомобильной дороги Арсеньево-Литвиново | Асфальт | - |  | 1142 |  |
| Автоподъезд к населенному пункту Меркулово от автомобильной дороги Арсеньево-Литвиново | Асфальт | - |  | 8955 |  |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

- Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

- – потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

- – продукты истирания шин и тормозов;

- – шумовое загрязнение окружающей среды;

- – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4, 4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холодный - соотношение составит 1:1, 1:1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

- Сектор общественных финансов:

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2.  Рыночный сектор

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

В муниципальном образовании Астаповское в течение всего года (с учетом сезона) выполняются комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные мероприятия выполняются не в полном объеме.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

- Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

- Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- - на территории муниципального образования Астаповское отсутствуют автомобильные заправочные станции. В связи с этим рационально строительство новых АЗС;

- − станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории муниципального образования Астаповское не построены станции технического обслуживания и автомойка, в связи с этим целесообразно строительство новых СТО.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные дома на территории муниципального образования Астаповское отсутствуют, строительство гаражей не планируется. Население хранит транспорт в собственных гаражах или на придомовой территории.

- 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

- Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта, общественного транспорта, либо в пешем порядке.

- 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

- В муниципальном образовании осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Строительство велосипедных дорожек в муниципальном образовании не рационально в связи с малочисленностью населения.

- 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

- Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог муниципального образования Астаповское, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами. По состоянию на 01.01.2016 используются 4 единицы специализированного транспорта.

- 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

- За 2018 год на территории муниципального образования Астаповское не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий.

- 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

- Загрязнение атмосферы

- Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

- Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

- Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

- Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

- Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

- Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

- Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей муниципального образования направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

- 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования Астаповское

Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Астаповское не планируется, в связи с отсутствием финансирования. На расчетный срок планируются необходимые мероприятия по замене дорожного покрытия.

- 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Астаповское

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Астаповское на 2018– 2039 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- - постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- - Генерального плана муниципального образования Астаповское Арсеньевского района Тульской области;

- - Устава муниципального образования Арсеньевский район.

- Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

- 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

- Таблица 4

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета муниципального образования | 2329,8 | 0,00 | 0,00 | 1536,2 |
| Средства Краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети выполняются за счет средств бюджета муниципального образования.

- РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСТАПОВСКОЕ

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения муниципального образования Астаповское

Численность населения на расчетный период по генеральному плану (2039 г.) составит 3627 человек.  В связи с тем, что фактическая численность населения в 2017 году составляла 3560 человек, а в 2018 году составила 3563 человек, можно принять расчетную численность населения по генеральному плану. Использовав данные генерального плана с 2017 г. по 2039 г., и учитывая состояние численности населения на 2017 г. можно сделать расчет численности населения до 2039 г. будет равна порядка 3627 человек.

Таблица 5 – Прогноз изменения численности населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения (прогноз) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2039 |
| Муниципальное образование Астаповское | 3560 | 3563 | 3566 | 3569 | 3572-3627 |

Объемы планируемого жилищного строительства

Жилая зона МО Астаповское включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Астаповское составляет 109,5 тыс. м².  Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 30,8 м².

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.  В данный момент все жилищное строительство производится за счет личных средств населения.

В таблице 6 представлены основные показатели жилищного фонда муниципального образования Астаповское.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд, тыс. м² | Планируемый жилищный фонд, тыс. м² | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Астаповское | 109,5 | 109,5 | 30,8 |

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Астаповское не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса муниципального образования Астаповское, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

- Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

- Характер и цели передвижения населения муниципального образования Астаповское не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

- В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

- 2.3     Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в муниципальном образовании, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

- Таблица 7 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2039 года

| - Наименование показателя | - 2017 (Базовый год.) | - 2018 |  | - 2019 |  | - 2020 |  | - 2021 |  | - 2022 |  | - 2023-2039 |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число автомобилей | - 719 | - 719 |  | - 719 |  | - 719 |  | - 719 |  | - 719 |  | - 719 |  | - Увеличение численности автомобилей не планируется |
| - Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - На расчетный срок не планируется развитие тротуаров, в связи с отсутствием финансирования |
| - Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - На расчетный срок не планируется развитие велосипедных дорожек, в связи с отсутствием финансирования |
| - Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - На расчетный срок не планируется развитие парковок, в связи с отсутствием финансирования |
| - Число автостанций (60 пассажиров) | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - Строительство не планируется |
| - АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число аэропортов | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 | - Строительство не планируется |

| - ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вокзалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |

- 2.4   Прогноз развития дорожной сети

Реализация муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Астаповское Арсеньевского района Тульской области позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- - увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 80%;

- - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 1,0 км в год.

- Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланированных в Программе величин показателей.

- 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

- Таблица 8 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2039 года, ед.

| - Наименование показателя | - 2017 (базовый год) | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Число автомобилей, в т.ч. | - 719 | - 719 | - 719 | - 719 | - 719 | - 719 | - 719 |
| - - легковые автомобили | - 684 | - 684 | - 684 | - 684 | - 684 | - 684 | - 684 |
| - - грузовые автомобили | - 35 | - 35 | - 35 | - 35 | - 35 | - 35 | - 35 |

- Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

- В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

- 2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

- В муниципальном образовании Астаповское в 2018 году не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.

- В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- - недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- - несовершенство технических средств организации дорожного движения.

- Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- - создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

- - повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

- Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

- 2.7    Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения

- В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

- РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Астаповское Арсеньевского района Тульской области», можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 9 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 9 – Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 45 | 0 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Астаповское, строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного

пространства

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения в муниципальном образовании Астаповское не планируются.

Строительство велодорожек не планируется в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального образования Астаповское

В целях развития сети дорог муниципального образования Астаповское планируются:

- Мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог

Данные мероприятия в  муниципальном образовании Астаповское не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта не планируются.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Планируются данные мероприятия в муниципальном образовании Астаповское.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в муниципальном образовании Астаповское не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в муниципальном образовании Астаповское не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономичной деятельности – не планируются.

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 10

| Мероприятия |  | Финансирование на 2018-2039 гг., тыс. руб. |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фед. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  | - | - | - | - | - |
| Авиационный транспорт |  | - | - | - | - | - |
| Речной транспорт |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог в муниципальном образовании Астаповское в. т.ч | строительство дорог | - | - | - | - | - |
|  | ремонт дорог | - | - | 110000,00 | - | 110000,00 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  | - | - | 1100,00 | - | 1100,00 |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки |  | - | - | - | - |  |
| Мероприятия по мониторингу |  | - | - | - | - |  |
| Всего: |  | 0,00 | 0,00 | 111100,00 | 0,00 | 111100,00 |

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 11

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 (Базовый год) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число остановочных площадок | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСТАПОВСКОЕ

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».