Памятка

по  размещению населения в укрытиях

многоквартирных жилых домов

Один из наиболее надежных способов защиты населения от стихийных бедствий бурь, ураганов, смерчей,  от обычных средств поражения фугасного и осколочного действия, поражения обломками строительных конструкций и обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности - использование в качестве укрытия подземных пространств зданий и сооружений различного назначения.

К таким укрытиям  относятся подвальные помещения и цокольные этажи многоквартирных жилых домов. Укрытия размещаемые в подвалах и цокольных этажах зданий и сооружений должны находиться  как можно ближе к местам работы, учебы или проживания людей - с радиусом сбора укрываемых до 500 метров, иметь высоту от пола до потолка не менее 1,7 метра,  2 выхода, не иметь транзитных трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения и канализации большого диаметра, газопроводов.

Численность укрываемых в подвале определяется исходя из нормы - 0,6-1,0 кв. метра на одного человека полезной площади помещения.

Не допускается использование подвалов зданий имеющих перекрытия из деревянных конструкций, признанных аварийными или ветхими в установленном порядке, подвергающиеся затоплению грунтовыми водами.

Для защиты людей в качестве укрытий могут быть использованы находящиеся в собственности граждан автомобильные гаражи, оборудованные овощехранилищами или погреба для хранения сельхозпродуктов, а также  щели,  землянки и т.п.

# Правила поведения и порядок действий населения при получении сигнала «Внимание всем!»

При включении электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения (специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи), а также других сигнальных средств по сигналу «Внимание всем!»:

При нахождении на улице:

Внимательно прослушать экстренное сообщение. Действовать по указанию представителей органа местного самоуправления. Соблюдать спокойствие и порядок. Проследовать в ближайшее укрытие.

При нахождении дома:

После сигнала необходимо включить радиоретрансляционную сеть или телевизор.

По местному радиовещанию и телевидению будет передано сообщение.

Полученную информацию передайте соседям, а затем действуйте согласно полученной информации.

Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, запакованные в водонепроницаемую упаковку или пакет, денежные знаки и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки.

Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.

Необходимо выполнить действия:

-отключить газ, воду, отопительные и электрические приборы, внутреннее освещение;

- плотно закрыть окна и двери;

- пройти в укрытие (подвальное помещение по месту жительства).

ПАМЯТКА УКРЫВАЕМЫМ

При прибытии в укрытие, люди при себе должны иметь:

- документы, удостоверяющие личность – паспорт, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, военный билет, необходимые медикаменты – для больных, средства личной гигиены, теплую одежду, фонарь;

- запас продуктов питания, посуду, воду укрываемые приносят с собой, из расчета пребывания не менее чем на одни сутки.

Укрываемые в подвальных помещениях обязаны строго соблюдать основные правила поведения:

- спокойно сидеть на своих местах;

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях;

- оказывать помощь больным, инвалидам, детям;

-соблюдать спокойствие, не допускать случаев паники и нарушений общественного порядка,

- оставаться на местах в случае отключения освещения;

- соблюдать правила техники безопасности.

Пол в помещениях необходимо периодически смачивать водой.

В случае необходимости, укрывающиеся должны оказывать посильную помощь в выполнении работ по разборке заваленных выходов, вскрытию лазов и пр.

После получения сигнала «Внимание всем!» с информацией об отбое воздушной тревоги нельзя выходить из заглубленных и других помещений подземного пространства без разрешения старшего по укрытию (как правило это старшие по домам) до того, как будет установлена безопасность выхода и возможность спокойного возвращения укрывающихся по домам.

Укрываемым в заглубленных и других помещениях подземного пространства запрещено:

-курить;

-употреблять  спиртные напитки;

-применять источники освещения с открытым пламенем, пользоваться открытым огнем;

-ходить без надобности по помещению;

-шуметь, громко разговаривать;

-открывать и закрывать входные двери без разрешения старшего по укрытию.

А также запрещается:

-самостоятельно включать и выключать освещение;

-прикасаться к электрооборудованию, к запорной арматуре систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, к дверным затворам и другому оборудованию;

-самостоятельно выходить из помещений.